Отчет ( Доклад)

о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» по услуге подачи питьевой воды по Сырымскому групповому водопроводуза 2024 год.

- Краткая характеристика субъекта.

Согласно Акта приема-передачи государственного имущества от 25.05.2021 года Департамента государственного имущества и приватизации г. Нур-Султан вновь построенный Сырымский групповой водопровод был передан на баланс РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК.

На основании Авизо №197 от 02 июня 2021 года РГП «Казводхоз» передал стоимость построенного объекта Сырымского группового водопровода  на баланс Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

На основании Авизо №197 от 02 июня 2021 года РГП «Казводхоз» передал стоимость построенного объекта Сырымского группового водопровода  на баланс Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

Сырымский  групповой  водопровод  располагается  на территории  Западно-Казахстанской  области. Водозабор осуществляется из месторождения подземных вод Кенащы, который располагается в 60 км к северо-востоку от районного центра с. Жымпиты Сырымского  района и  в 12,5  км к  северо-западу от с. Коныр Сырымского района. Эксплуатацию Сырымского группового водопровода осуществляет Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на ПХВ «Казводхоз».

Сырымский ГВ осуществляет добычу питьевой воды с месторождения подземных вод Кенащы, протяженность трубопровода составляет 78,028 км., обработка поднятой воды производится установкой очистки воды ДВУ 100-56, транспортировка воды до потребителя осуществляется по магистральным сетям и является единственным безальтернативным источником питьевой воды для населения 7ми населенных пунктов (с. Жымпиты, с. Улента,с.Булан,с.Жамбыл, с.Жыракудук, с. Шагырлай, с. Кособа)).

Головной водозабор по проекту предусматривался из 3-х  скважин  (1 скважина резервная). В  состав головного водозабора входят скважины в количестве 4 шт (по  проекту 3шт). Насосные  станции I-го  подъема (скважины),  оборудованные  насосами  марки  Lowara Z 631  со средней производительностью 29,52  м³/час.  Поднятая  вода с  насосных  станций  I-го  подъема подается на обработку станции ДВУ по подводящему водоводу от  водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений с. Жымпиты. Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11-280х25,4. Длина водовода - 76740 м. На подводящем водоводе установлено водопроводных колодцев - 43 шт. На каждом ремонтном участке установлены колодцы с запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей своевременное устранение повреждений на сети. На самых высоких точках водовода в колодцах установлены вантузы. Основной предмет деятельности Сырымского группового водопровода это добыча, обработка и подача качественной питьевой воды населению и организациям 7-ми сельским населенным пунктам Жымпиты и Улента, Шагырлой, Булан, Жамбыл, Кособа и Жыракудык.

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционной программы нет.

- Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

За 2024 год по услуге подаче воды по Сырымскому ГВ Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 113,29тыс. м3, при плане 121,50 тыс. м3.

При плане 44 711,55  тыс. тенге за  2024 год доход в период с 01 января 2024 по 28 октября 2024 года  составил в размере 39 104,29 тыс. тенге. Фактические затраты по исполнению по услуге подачи воды по Сырымскому ГВ за указанный период 2024 года составили в сумме 76 285,00 тыс. тенге, при плане на 2024 год 44 711,55  тыс. тенге, так:

За период с 01 января 2024 года по 28 октября убыток составляет – 37181,00 тыс. тенге.

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измере-ния | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2024 год. | Факт за 2024 г (10 месяцев) | Откло нение,% | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе | тыс.тенге | 29447,97 | 61420,00 | 208,0 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 9413,29 | 8022,00 | 85,2 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 1682,00 | 1682,00 | 100,0 |  |
| 1.2 | Запасные части | тыс.тенге | 354,00 | 493,00 | 139,3 |  |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 1851,00 | 1851,00 | 100,0 |  |
| 1.4 | топливо | тыс.тенге | 0,00 | 0 | 0,00 | Не предусмотрена в утвержденной тарифной смете |
| 1.5 | электроэнергия | тыс.тенге | 5526,29 | 3996,00 | 72,3 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе | тыс.тенге | 15411,68 | 17580,00 | 114,1 |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 13851,33 | 15514,00 | 112,0 |  |
| 2.2 | социальный налог социальные отчисления | тыс.тенге | 1144,81 | 1418,00 | 123,9 |  |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 415,54 | 648,00 | 155,9 |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 3331,00 | 34216,00 | 1027,2 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 4 | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 812,00 | 812,00 | 100,0 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 812,00 | 812,00 | 100,0 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 480,00 | 611,00 | 127,3 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс.тенге | 4,00 | 4,00 | 100,0 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 5.2. | затраты на поверку и аттестацию приборов учёта, лабороторий, обследование энергооборудования | тыс.тенге | 177,00 | 177,00 | 100,0 | ТС исполнена полностью |
| 5.3. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 238,00 | 53100 | 148,3 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024,были вынуждены подготовить необходимые документы. |
| 5.4. | тех.осмотр а/м | тыс.тенге | 0,00 | 0 | 0,00 | Не предусмотрена в утвержденной тарифной смете |
| 5.5. | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 61,00 | 77,00 | 126,2 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от28.10.2024 |
| 5.6. | Услуги по монтажу и сервисному обслуживанию пожарной сигнализации | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не предусмотрена в утвержденной тарифной смете |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 15263,58 | 14865,00 | 97,4 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 15263,58 | 14865,00 | 97,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 3840,90 | 3 960,00 | 103,1 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 6.2. | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 317,45 | 333,00 | 104,9 |  |
|  | ОСМС | тыс.тенге | 115,23 | 128,00 | 100,0 |  |
| 6.3. | Налоги | тыс.тенге | 2521,00 | 2 020,00 | 80,1 |  |
| 6,4 | Прочие расходы (расшифровать) | тыс.тенге | 8469,00 | 8424,00 | 99,5 |  |
| 6,4,1 | Услуга банка | тыс.тенге | 17,00 | 18,00 | 105,9 | В связи с актом приема передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП "Сырым" от 28.10.2024 |
| 6,4,2 | Информационные услуги,сопровождение 1с Бухгалтерия,изготовление паспортов. | тыс.тенге | 7077,00 | 7001,00 | 98,9 |  |
| 6,4,3 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 1288,00 | 1318,00 | 102,3 |  |
| 6,4,4 | Представительские расходы, связь, периодическая печать и т.д. | тыс.тенге | 87,00 | 87,00 | 100,0 |  |
| 6,4,5 | Канцелярские расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 44711,55 | 76285,00 |  |  |
|  | ДоходРБА*СП) | тыс.тенге | 0 | -37181,00 |  |  |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 44711,55 | 39104,00 |  |  |
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 121,50 | 113,28 |  |  |
| VI | Нормативные потери | % | 7,7 | 6,6 |  |  |
|  |  | тыс.м3 | 10,1 | 7,9 |  |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге | 368,00 | 307,96/368,00/359,83 |  | приказ №12-ОД от 28.03.2025 тариф307,96 тг.,приказ№33-НҚ от29.05.2024 тариф-368,00 тг.,приказ №66-ОД от 30.07.2024 тариф-359,83 тг |

- Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Сырымский ГВ осуществляет добычу питьевой воды с месторождения подземных вод Кенащы, протяженность трубопровода составляет 78,028 км., обработка поднятой воды производится установкой очистки воды ДВУ 100-56, транспортировка воды до потребителя осуществляется по магистральным сетям и является единственным безальтернативным источником питьевой воды для населения 7–ми населенных пунктов (с. Жымпиты, с. Улента Булан,с.Жамбыл, с.Жыракудук, с.Шагырлай, с.Кособа).

Головной водозабор по проекту предусматривался из 3-х  скважин  (1 скважина резервная). В  состав головного водозабора входят скважины в количестве 4 шт (по  проекту 3 шт). Насосные  станции I-го  подъема (скважины),  оборудованные  насосами  марки  SP  30-16 со средней производительностью 29,52  м³/час.  Поднятая  вода с  насосных  станций  I-го  подъема подается на обработку станции ДВУ по подводящему водоводу от  водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений с. Жымпиты. Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11-280х25,4. Длина водовода - 76740 м. На подводящем водоводе установлено водопроводных колодцев - 43 шт. На каждом ремонтном участке установлены колодцы с запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей своевременное устранение повреждений на сети. На самых высоких точках водовода в колодцах установлены вантузы. Основной предмет деятельности Сырымского группового водопровода это добыча, обработка и подача качественной питьевой воды населению и организациям 7-ми сельским населенным пунктам, выше перечисленных.

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности

За период с 01 января 2024 года по 28 октября 2024 года Западно-Казахстанским филиалом выполнены обязательства по договору, питьевая вода соответствующей санитарным нормам степени очистки,  подается бесперебойно, аварии устраняются в кратчайшие сроки.

- Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

Регулирование затрат, включаемых в тариф, осуществляется уполномоченным органом Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат, включаемых в тариф.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий № 12-ОД от 28.03.2023 года была утверждена тарифная смета (в упрощенном порядке) с вводом в действие с 1 мая 2023  года тариф в размере 307,96 тенге без НДС, в дальнейшем в силу вступил приказ №33-НҚ от 29.05.2024 года с 01 июня 2024 года тариф  в размере 368,00 тенге.

Позже в силу вступил приказ №66-ОД от 30.07.2024 об утверждении временно-компенсирующего тарифа в размере 359,83 тенге за 1 куб. м без учета НДС с вводом в действие  с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. .

Сырымский групповой водопровод осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче питьевой воды.

С 01 января 2024 года по 28 октября 2024 года  начислено всего доходов 39 104,29 тыс. тенге. В связи с отсутствием возможности оплаты услуг потребителем, образовалась дебиторская задолженность, которая составила 10 256,05 тенге на 01.01.2025 года.

Финансовый результат по Сырымскому ГВ за указанный период 2024 года  отрицательный, убыток составил  -37 181,0 тыс. тенге.

Основной причиной  убытка за выше указанный период 2024  года по Сырымскому ГВ    ЗКФ РГП «Казводхоз» является   не исполнения утвержденной тарифной сметы  по причине передачи Сырымского ГВ в коммунальную собственность ГКП Сырым на основании акта приема передачи от 28.10.2024 года, а также увеличение расходов по статье «Амортизация»,  «Командировочные расходы», «Охрана труда», «Запасные части», так как:

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной нами заявке.

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье  «Запасные части», «Охрана труда и техника безопасности», была уменьшена, чем в поданной нами заявке, а также увеличение  связано  с повышением цен у поставщиков.

- перерасход по статье «Командировочные расходы» сложился в связи с производственной необходимостью, так как были вынуждены в срочном порядке выезжать на места аварий и по рабочим вопросам.

- Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем подачи питьевой воды согласно тарифной смете утвержденной ДКРЕМ по ЗКО предусматривал 121,5 тыс. куб м. в год, факт  составил 113,289 тыс.куб. м за 2024 год.

| №; Контрагенты; Объем м³. 1; ТОО AST GROUP 2030; 68,520. 2; ТОО ВодКомплект-Сервис; 640,240. 3; ТОО «СМУ Шыгыс»; 1 477,328. 4; ГКП "Сырым"; 111 103,672. ИТОГО; 113 289,760. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Информация о проводимой работе с потребителями

Общая протяженность Сырымского группового водопровода составляет 78,028 км. Общее количество отпущенной питьевой воды составило 113,289 тыс. м³.

По состоянию на 28 октября 2024 г. Сырымский ГВ обеспечивает  водой 7 населенных пункта, потребителем являлся 1 юридическое лицо – ГКП Сырым. Показания счетчиков проверяются  ежемесячно, которые подтверждаются актами сверки и оказанных услуг.

Директор									Р. Хусаинов

Исп. Сагингалиева А.Н